# Топология сети

# Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | VLAN | Подсеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | eth0 (к интернету) | DHCP | DHCP | - | DHCP | DHCP |
|  | eth1 (к HQ-RTR) | 172.16.4.1 | 255.255.255.240 | - | 172.16.4.0/28 | - |
|  | eth2 (к BR-RTR) | 172.16.5.1 | 255.255.255.240 | - | 172.16.5.0/28 | - |
| HQ-RTR | eth0 (к ISP) | 172.16.4.2 | 255.255.255.240 | - | 172.16.4.0/28 | 172.16.4.1 |
|  | eth1 (Trunk) | - | - | Trunk | - | - |
|  | eth1.100 | 192.168.1.1 | 255.255.255.192 | 100 | 192.168.1.0/26 | - |
|  | eth1.200 | 192.168.2.1 | 255.255.255.240 | 200 | 192.168.2.0/28 | - |
|  | eth1.999 | 192.168.3.1 | 255.255.255.248 | 999 | 192.168.3.0/29 | - |
|  | gre1 (IP туннель) | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 | - | 10.10.10.0/30 | - |
| HQ-SRV | enp0s3 (Trunk) | - | - | Trunk | - | - |
|  | enp0s3.100 | 192.168.1.2 | 255.255.255.192 | 100 | 192.168.1.0/26 | 192.168.1.1 |
| HQ-CLI | enp0s3.200 | 192.168.2.2 | 255.255.255.240 | 200 | 192.168.2.0/28 | 192.168.2.1 |
| BR-RTR | eth0 (к ISP) | 172.16.5.2 | 255.255.255.240 | - | 172.16.5.0/28 | 172.16.5.1 |
|  | eth1 (к BR-SRV) | 192.168.4.1 | 255.255.255.224 | - | 192.168.4.0/27 | - |
|  | gre1 (IP туннель) | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 | - | 10.10.10.0/30 | - |
| BR-SRV | enp0s3 (к BR-RTR) | 192.168.4.2 | 255.255.255.224 | - | 192.168.4.0/27 | 192.168.4.1 |

Версии дистрибутивов к соответствующим устройствам (ссылки):

ISP, HQ-RTR, BR-RTR –

https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/iso/alce-2.12.46.6-17.04.2023_15.09.iso

HQ-SRV, BR-SRV –

https://download.basealt.ru/pub/distributions/ALTLinux/p10/images/server/x86_64/alt-server-10.2-x86_64.iso

HQ-CLI –

https://download.basealt.ru/pub/distributions/ALTLinux/p10/images/workstation/x86_64/alt-workstation-10.1-x86_64.iso

# Таблица масок

# МОДУЛЬ №1

## Произведите базовую настройку устройств

ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ НАСТРОЙКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОТ root!!!

### Команда для перехода в режим суперпользователя:

su - (ALT Linux)

sudo -i (ASTRA Linux)

### Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя.

Настроим имя на ISP:

Настроим им на HQ-RTR:

АНАЛОГИЧНО НА ДРУГИХ УСТРОЙСТВАХ!

### На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4

#### Адресация на ISP:

Настраивать будем через следующую команду:

mcedit /etc/network/interfaces

eth0 – интерфейс, подключенный к провайдеру (ИнтЫрнет), должен быть по dhcp

eth1 – интерфейс, подключенный к ISP-HQ, должна быть настроена static (см. Таблица адресации)

eth2 – интерфейс, подключенный к ISP-BR, должна быть настроена static (см. Таблица адресации).

Маска 255.255.255.240 (/28) была выбрана с условием, что сеть должна вмещать не более 32 хостов (см. Таблица масок)

Из mcedit выходим нажатием F2 для сохранения изменений и F10 для выхода из него.

systemctl restart networking (перезапуск службы сети для применения изменений на Astra Linux)

systemctl restart network (тоже самое, только на Alt Linux)

#### Адресация на HQ-RTR:

Настраивать будем через следующую команду:

mcedit /etc/network/interfaces

eth0 – интерфейс, подключенный к ISP-HQ, должна быть настроена static (см. Таблица адресации).

eth1 – интерфейс, подключенный к HQ-Net, должен быть настроен на manual, так как далее мы на нём будем настраивать VLAN`ы.

eth1.100 – интерфейс, подключенный к HQ-Net, должен быть настроен на static и настроен на VLAN 100 с маской /26. Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN100) должна вмещать не более 64 адресов.

eth1.200 – интерфейс, подключенный к HQ-Net, должен быть настроен на static и настроен на VLAN 200 с маской /28. Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN200) должна вмещать не более 16 адресов.

eth1.999 – интерфейс, подключенный к HQ-Net, должен быть настроен на static и настроен на VLAN 999 с маской /29. Локальная сеть для управления(VLAN999) должна вмещать не более 8 адресов.

systemctl restart networking (перезапуск службы сети для применения изменений)

#### Адресация на BR-RTR:

Настраивать будем через следующую команду:

mcedit /etc/network/interfaces

eth0 - интерфейс, подключенный к ISP-BR, должна быть настроена static (см. Таблица адресации).

eth1 - интерфейс, подключенный к BR-Net, должна быть настроена static (см. Таблица адресации). Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 32 адресов.

systemctl restart networking (перезапуск службы сети для применения изменений)!

#### Адресация на BR-SRV:

Альт отличается настройкой, как минимум тем, что в нём для настройки интерфейса нужно использовать отдельный каталог и внутри ещё каталоги, сейчас всё увидите, перейдём в каталог нужного нам интерфейса, но для начала посмотрим наши интерфейсы через команду:

ip a

Видим, что нужный нам интерфейс имеет название ens19 (У вас может отличаться, смотрите внимательно)

Переходим в каталог этого интерфейса:

cd /etc/net/ifaces/ens19

ls (выводим содержимое этого каталога)

Теперь будем настраивать файл, который здесь лежит, остальные создадим сами, приступаем.

Первым делом настраивать будем options через следующую команду:

mcedit /etc/net/ifaces/ens19/options

Если вы уже в каталоге, и делали всё по нашим шагам, то просто:

mcedit options

Приведём строки в файле к следующему виду:

TYPE=eth

DISABLED=no

BOOTPROTO=static

NM_CONTROLLED=no

СОХРАНЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ НАЖАТИЕМ КЛАВИШИ F2 И ЗАКРОЕМ КЛАВИШЕЙ F10, ЗАПОМНИТЕ, РЕБЯТИШКИ!!!

Далее настроим файл ipv4address (если его нет, то он создастся):

mcedit /etc/net/ifaces/ens19/ipv4address

Если вы уже в каталоге, и делали всё по нашим шагам, то просто:

mcedit ipv4address

Внесём туда следующую строку:

192.168.4.2/27 (см. Таблица адресации)

Далее настроим файл ipv4route:

mcedit /etc/net/ifaces/ens19/ipv4route

Если вы уже в каталоге, и делали всё по нашим шагам, то просто:

mcedit ipv4route

Внесём туда следующую строку:

default via 192.168.4.1 (см. Таблица адресации)

Настройка адресации на BR-SRV завершена!

Перезапускаем службу network командой:

systemctl restart network

И смотрим ещё раз данные об интерфейсах командой:

ip a

Всё успешно! Но у альта есть тенденция не назначать адрес на интерфейс после перезагрузки системы, поэтому добавим, пожалуй, запись о перезагрузке службы network в crontab.

Делаем это следующим образом, пишем команду:

export EDITOR=mcedit

А затем:

crontab -e

Мы попадаем в конфиг, где указываются различные задачи, которые выполняются в назначенное время. В нашем случае нужно перезагружать службу network каждый раз после перезапуска системы.

Для этого мы в конце файла пишем следующее:

@reboot /bin/systemctl restart network

!ВАЖНО! Оставляем пустую строку после введённой строки выше, иначе не будет сохранения! В этом файле всегда нужно оставлять снизу ПУСТУЮ СТРОКУ!

Если всё сделано успешно, то появится следующее сообщение в консоли:

И теперь вы можете перезагружать спокойно машину, не боясь, что адрес с интерфейса может пропасть. (ПО РФ 😀)

Настройка HQ-SRV и HQ-CLI производится по заданию позже!

## Настройте часовой пояс на всех устройствах, согласно месту проведения экзамена.

Настройка производится встроенной службой, настроим зону на HQ-SRV следующей командой:

timedatectl set-timezone Asia/Barnaul

И проверим правильность настройки:

timedatectl status

Аналогично на других устройствах

Настройка часового пояса завершена завершена.

## Настройка forward пакетов:

ISP:

mcedit /etc/sysctl.conf

Убрать знак комментария на этой строке:

net.ipv4.ip_forward=1

И применить изменения:

sysctl –p

АНАЛОГИЧНО НА ДРУГИХ РОУТЕРАХ!

## Настройка NAT:

### ISP:

Пишем в консоль следующие команды:

iptables -t nat -A POSTROUTING –s 172.16.4.0/28 –o eth0 -j MASQUERADE (Правило для доступа в интернет для устройств сети HQ)

iptables -t nat -A POSTROUTING –s 172.16.5.0/28 –o eth0 -j MASQUERADE (Правило для доступа в интернет для устройств сети BR)

iptables -t nat -L (Вывод прописанных правил для nat)

Сохраним наши правила, пишем в консоль следующую команду:

iptables-save > /root/rules

Запишем в crontab одну команду, чтобы при старте системы, правила загружались из файла, в котором они хранятся.

Ппишем в консоль следующие команды:

export EDITOR=mcedit (Команда одноразовая, для комфортной работы с crontab её нужно писать каждый раз)

crontab -e

Добавляем в конец файла следующие строки:

@reboot /sbin/iptables-restore < /root/rules

!ВАЖНО! Оставляем пустую строку после введённой строки выше, иначе не будет сохранения! В этом файле всегда нужно оставлять снизу ПУСТУЮ СТРОКУ!

Перезагружаем машину и смотрим список правил, применяются ли они при запуске системы:

iptables –t nat -L

### HQ-RTR:

Пишем в консоль следующие команды:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/26 -o eth0 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.2.0/28 -o eth0 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/29 -o eth0 -j MASQUERADE

iptables -t nat -L

Сохраним наши правила, пишем в консоль следующую команду:

iptables-save > /root/rules

Запишем в crontab одну команду, чтобы при старте системы, правила загружались из файла, в котором они хранятся.

Ппишем в консоль следующие команды:

export EDITOR=mcedit

crontab -e

Добавляем в конец файла следующие строки:

@reboot /sbin/iptables-restore < /root/rules

!ВАЖНО! Оставляем пустую строку после введённой строки выше, иначе не будет сохранения! В этом файле всегда нужно оставлять снизу ПУСТУЮ СТРОКУ!

Перезагружаем машину и смотрим список правил, применяются ли они при запуске системы:

iptables –t nat -L

### BR-RTR:

Пишем в консоль следующие команды:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.4.0/27 -o eth0 -j MASQUERADE

iptables -t nat -L

Сохраним наши правила, пишем в консоль следующую команду:

iptables-save > /root/rules

Запишем в crontab одну команду, чтобы при старте системы, правила загружались из файла, в котором они хранятся.

Ппишем в консоль следующие команды:

export EDITOR=mcedit

crontab -e

Добавляем в конец файла следующие строки:

@reboot /sbin/iptables-restore < /root/rules

!ВАЖНО! Оставляем пустую строку после введённой строки выше, иначе не будет сохранения! В этом файле всегда нужно оставлять снизу ПУСТУЮ СТРОКУ!

Перезагружаем машину и смотрим список правил, применяются ли они при запуске системы:

iptables –t nat -L

## Настройка VLAN для HQ-SRV и HQ-CLI:

### HQ-SRV:

Каталог enp0s3 (у вас может быть своё название интерфейса, будьте внимательны) оставлять без изменений и перейти к настройке VLAN:

mkdir /etc/net/ifaces/enp0s3.100 (создание каталога под VLAN интерфейс)

Создадим файл options и откроем его командой

mcedit /etc/net/ifaces/enp0s3.100/options

Запишем в него следующее содержимое:

TYPE=vlan

HOST= enp0s3 (основной интерфейс, но у вас может быть иное название)

VID=100 (id VLAN’а)

DISABLED=no

BOOTPROTO=static

Создадим файлы ipv4address и ipv4route и откроем их командой:

mcedit /etc/net/ifaces/enp0s3.100/ipv4address

Записать туда следующую строку:

192.168.1.2/26

mcedit /etc/net/ifaces/enp0s3.100/ipv4route

Записать туда следующую строку:

default via 192.168.1.1

В итоге должен получится такой набор файлов в каталоге интерфейса:

Обязательно после всех настроек интерфейсов ввести:

systemctl restart network

Также добавим запись о перезагрузке службы network в crontab.

Делаем это следующим образом, пишем команду:

export EDITOR=mcedit

А затем:

crontab -e

И в конце файла пишем следующее:

@reboot /bin/systemctl restart network

!ВАЖНО! Оставляем пустую строку после введённой строки выше, иначе не будет сохранения! В этом файле всегда нужно оставлять снизу ПУСТУЮ СТРОКУ!

### HQ-CLI:

Каталог enp0s3 оставлять без изменений и перейти к настройке VLAN:

mkdir /etc/net/ifaces/enp0s3.200 (создание каталога под VLAN интерфейс)

Создадим файл options и откроем его командой:

mcedit /etc/net/ifaces/enp0s3.200/options

Запишем в него следующее содержимое:

TYPE=vlan

VID=200 (id VLAN’а)

HOST= enp0s3 (основной интерфейс)

DISABLED=no

BOOTPROTO=dhcp

Создавать файлы ipv4address и ipv4route не нужно, т.к. мы получаем на HQ-CLI настройки по DHCP, который далее будет настроен на роутере.

Обязательно после всех настроек интерфейсов ввести:

systemctl restart network (Альт)

Также добавим запись о перезагрузке службы network в crontab.

Делаем это следующим образом, пишем команду:

export EDITOR=mcedit

А затем:

crontab -e

И в конце файла пишем следующее:

@reboot /bin/systemctl restart network

!ВАЖНО! Оставляем пустую строку после введённой строки выше, иначе не будет сохранения! В этом файле всегда нужно оставлять снизу ПУСТУЮ СТРОКУ!

## Настройка IP-туннеля между офисами HQ и BR:

Создание туннеля производится на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR.

### HQ-RTR:

Для создания туннеля необходимо добавить новый интерфейс в файл /etc/network/interfaces

Откроем этот файл текстовым редактором следующей командой:

mcedit /etc/network/interfaces

Добавляем в конец файла то, что выделено на скриншоте:

Сохраняем файл, выходим из редактора.

Перезапускаем службу networking для применения изменений:

systemctl restart networking

Проверяем наличие IP-туннеля:

ip a

Туннель появился.

### BR-RTR:

На этом роутере тоже самое, только нужно поменять IP-адрес туннеля и IP-адреса local и endpoint.

Открываем файл текстовым редактором mcedit следующей командой:

mcedit /etc/network/interfaces

Прописываем в конец файла следующее содержимое:

Сохраняем файл, выходим из редактора.

Также перезапускаем службу networking для применения изменений:

systemctl restart networking

Проверяем наличие IP-туннеля:

ip a

Туннель между офисами настроен, полностью  проверить его работу можно после настройки OSPF. Но пинги между 10.10.10.1 и 10.10.10.2 уже должны доходить.

Отправим с HQ-RTR эхо-запрос до BR-RTR по туннелю:

ping 10.10.10.2

Работает, приступаем к следующему этапу для полной работы туннеля

## Настройка динамической маршрутизации с помощью link-state протокола OSPF.

Для работы OSPF нам нужна служба frr, которой по умолчанию нет на наших маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR, поэтому проделаем следующие шаги.

### HQ-RTR:

Нужно закомментировать в /etc/apt/sources.list первую строку с репозиторием АСТРЫ, т.к. он не имеет пакета frr даже после обновлений репозиториев, вместо него мы будем использовать debian репозиторий.

Для начала зайдём туда следующей комадной:

mcedit /etc/apt/sources.list

Комментируем первую строку знаком #:

#deb https://dl.astralinux.ru/astra/stables/2.12_x86-64/repository/ orel main contrib non-free

Ниже пишем следующую строку:

deb [trusted=yes] http://deb.debian.org/debian buster main

Ещё нам нужно добавить в /etc/resolv.conf сервер Google, иначе мы не сможем обновить репозитории, поэтому идём его редактировать следующей командой:

mcedit /etc/resolv.conf

И добавляем следующую строку в него:

nameserver 8.8.8.8

Сохраняем и идём теперь обновлять список пакетов:

apt update

То, что он может ругаться на недоступный открытый ключ, это нормально, идём дальше!

Теперь качаем сам пакет frr:

apt install frr

У меня он уже установлен, поэтому не обращаем внимание, скриншот нужен для того, чтобы вы поняли.

Затем нам нужно включить настройку ospf через конфигурационный файл /etc/frr/daemons:

mcedit /etc/frr/daemons

Находим в нём следующую строку и приводим её к такому виду:

ospfd=yes

А затем перезагрузим службу командой:

systemctl restart frr

А затем начнём настройку:

vtysh (зайти в режим настройки)

conf t (режим конфигурации, ВСПОМИНАЕМ ЦИСКО, РЕБЯТКИ!)

router ospf

network 10.10.10.0/30 area 0

network 192.168.1.0/26 area 0

network 192.168.2.0/28 area 0

network 192.168.3.0/29 area 0

do wr mem

Теперь настроим парольную защиту на нашем GRE туннеле через frr:

vtysh

conf t

int gre1

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

do wr mem

OSPF на HQ-RTR настроен.

ПОСЛЕ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ, РАСКОММЕНТИРУЙТЕ РЕПОЗИТОРИЙ АСТРЫ И ЗАКОММЕНТИРУЙТЕ РЕПОЗИТОРИЙ DEBIAN!!! ВОТ ТАК:

### BR-RTR:

Проделываем тоже самое с репозиториями.

Для начала зайдём туда следующей комадной:

mcedit /etc/apt/sources.list

Комментируем первую строку знаком #:

#deb https://dl.astralinux.ru/astra/stables/2.12_x86-64/repository/ orel main contrib non-free

Ниже пишем следующую строку:

deb [trusted=yes] http://deb.debian.org/debian buster main

Теперь нам нужно добавить в /etc/resolv.conf сервер Google:

mcedit /etc/resolv.conf

И добавляем следующую строку в него:

nameserver 8.8.8.8

Сохраняем и идём теперь обновлять список пакетов:

apt update

Теперь качаем сам пакет frr:

apt install frr

Затем нам нужно включить настройку ospf через конфигурационный файл /etc/frr/daemons:

mcedit /etc/frr/daemons

Находим в нём следующую строку и приводим её к такому виду:

ospfd=yes

А затем перезагрузим службу командой:

systemctl restart frr

А затем начнём настройку:

vtysh

conf t

router ospf

network 10.10.10.0/30 area 0

network 192.168.4.0/27 area 0

do wr mem

Теперь настроим парольную защиту на нашем GRE туннеле через frr на второй стороне тоже:

vtysh

conf t

int gre1

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

do wr mem

OSPF на BR-RTR настроен.

Также нужно вернуть репозиторий астры обратно, смотрите выше, как мы это делали, но в обратном порядке выполняя шаги.

OSPF полностью настроен, теперь пинг должен идти везде и по туннелям, проверим это.

ИНОГДА НУЖНО ЧУТЬ ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ПОЯВИТСЯ СОСЕД, ПОЭТОМУ ПИНГ И ТРАССИРОВКА МОГУТ СРАЗУ НЕ ПОЙТИ, ПРОВЕРЯЙТЕ СОСЕДЕЙ ЧЕРЕЗ VTYSH С ПОМОЩЬЮ КОМАНДЫ:

do show ip ospf neighbor

Сделаем трассировку от сервера HQ-SRV до BR-SRV:

traceroute 192.168.4.2

Всё отлично проходит через наш туннель, поздравляю!

(Доменные имена будут показываться после настройки DNS, просто мы это проделали для себя ранее, а вы следуйте пунктам дальше!)

## Настройка  протокола динамической конфигурации хостов (DHCP):

Настройка будет производиться на HQ-RTR!

Использовать в качестве DHCP мы будем dnsmasq, служба, которой по умолчанию нет в наших ОС Российского производства.

Ещё нам нужно добавить в resolv.conf сервер Google, иначе мы не сможем обновить репозитории, поэтому идём его редактировать следующей командой:

mcedit /etc/resolv.conf

И добавляем следующую строку в него:

nameserver 8.8.8.8

Обновим пакеты и установим её командами:

apt update

apt install dnsmasq

Затем зайдем в настройки конфигурационного файла командой:

mcedit /etc/dnsmasq.conf

И внесем в него следующие строки (можно прямо в начало файла):

no-resolv

dhcp-range=192.168.2.2,192.168.2.14,9999h

dhcp-option=3,192.168.2.1

dhcp-option=6,192.168.1.2

interface=eth1.200

Затем перезапускаем службу и посмотрим её статус:

systemctl restart dnsmasq

systemctl status dnsmasq

Проверим работу службы на HQ-CLI, перезапускаем службу network на нём и посмотрим, выдался ли нам адрес:
systemctl restart network

ip a

enp0s3.200 на HQ-CLI успешно получил адрес из диапазона.

## Настройка DNS для офисов HQ и BR:

Для начала необходимо отключить несовместимую службу bind если она есть, командой

systemctl disable --now bind

Для работы DNS есть служба dnsmasq (она же и для DHCP)

Установим её на наш сервер HQ-SRV (если есть, как у нас, то переходите к следующему шагу).

Ещё нам нужно добавить в resolv.conf сервер Google, иначе мы не сможем обновить репозитории, поэтому идём его редактировать следующей командой:

mcedit /etc/resolv.conf

И добавляем следующую строку в него:

nameserver 8.8.8.8

Обновим пакеты и установим её командами:

apt-get update

apt-get install dnsmasq (Установка пакета dnsmasq)

systemctl enable --now dnsmasq (Добавление службы в автозапуск)

Проверим её состояние перед работой:

systemctl status dnsmasq

Затем откроем файл для редактирования конфигурации нашего DNS-сервера:

mcedit /etc/dnsmasq.conf

И добавляем в неё строки (для удобства прям с первой строки файла):

no-resolv (не будет использовать /etc/resolv.conf)

domain=au-team.irpo

server=8.8.8.8 (адрес общедоступного DNS-сервера)

interface=* (на каком интерфейсе будет работать служба)

address=/hq-rtr.au-team.irpo/192.168.1.1

ptr-record=1.1.168.192.in-addr.arpa,hq-rtr.au-team.irpo

cname=moodle.au-team.irpo,hq-rtr.au-team.irpo

cname=wiki.au-team.irpo,hq-rtr.au-team.irpo

address=/br-rtr.au-team.irpo/192.168.4.1

address=/hq-srv.au-team.irpo/192.168.1.2

ptr-record=2.1.168.192.in-addr.arpa,hq-srv.au-team.irpo

address=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.2.2 (Смотрите адрес на HQ-CLI, т.к он выдаётся по DHCP)

ptr-record=2.2.168.192.in-addr.arpa,hq-cli.au-team.irpo

address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.4.2

Сохраняем файл нажатием кнопки F2, а затем выход с помощью F10.

Теперь необходимо добавить строку 192.168.1.1 hq-rtr.au-team.irpo в файл /etc/hosts:

mcedit /etc/hosts

Сохраняем файл, выходим из редактора.

Перезапускаем службу командой:

systemctl restart dnsmasq

Проверим пинг сначала с HQ-SRV на google.com и hq-rtr.au-team.irpo:

ping google.com

ping hq-rtr.au-team.irpo

Теперь проверим пинг с HQ-CLI:

ping google.com

ping hq-rtr.au-team.irpo

И проверим работу CNAME записей с HQ-CLI:

dig moodle.au-team.irpo

dig wiki.au-team.irpo

Наш DNS-сервер настроен.

## Создание локальных учетных записей:

### Создание на HQ-SRV:

Для создания пользователя с определённым идентификатором на машине под управлением ОС Alt Linux нужно использовать команду:

useradd sshuser -u 1010

Для проверки можно использовать команду:

id sshuser

Чтобы задать пользователю новый пароль нужно использовать команду:

passwd sshuser

После чего ввести и подтвердить новый пароль:

P@ssw0rd

Чтобы sshuser мог запускать sudo без дополнительной аутентификации, необходимо убрать комментарий с двух строчек в файле /etc/sudoers, откроем его командой:

mcedit /etc/sudoers

И уберём комментарий на следующей строке:

WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

После чего добавить пользователя sshuser в группу wheel:

usermod -aG wheel sshuser

### Создание на BR-SRV:

Создание пользователя:

Редактирование пароля:

Повышение прав:

### Создание на HQ-RTR:

Для создания пользователя на машине под управлением ОС Astra Linux нужно использовать команду:

useradd net_admin -m

Изменим пароль:

passwd net_admin

P@$$word

Чтобы net_admin мог запускать sudo без дополнительной аутентификации необходимо добавить следующую строчку в файл /etc/sudoers, в самый конец:

mcedit /etc/sudoers

net_admin	ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

### Создание на BR-RTR:

Создание пользователя:

useradd net_admin -m

Изменение пароля:

passwd net_admin

P@$$word

Повышение прав:

mcedit /etc/sudoers

net_admin	ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

## Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV (SSH):

### Настройка на HQ-SRV :

Для работы SSH нам понадобится служба openssh-common, которой изначально нет, поэтому установим её:

apt-get install openssh-common

Затем зайдём в файл конфигурации для внесения изменений:

mcedit /etc/openssh/sshd_config

И внесём туда следующие строки:

Port 2024

MaxAuthTries 2

AllowUsers sshuser

PermitRootLogin no

Далее нам нужен баннер.

Создаём его, вносим предложение, которое требуется по заданию через команду:

mcedit /root/banner

Пишем туда следующую строку (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ НЕЁ НАЖАТЬ ENTER, чтобы под ней была пустая строка):

Authorized access only

Затем сохраняем и возвращаемся в /etc/openssh/sshd_config.

Добавляем/Редактируем следующую строку:

Banner /root/banner

После внесения изменений, сохраняем и выходим. И делаем перезапуск службы:
systemctl enable --now sshd

systemctl restart sshd

Затем попробуем подключиться по SSH через HQ-CLI:

ssh sshuser@192.168.1.2 -p 2024

sshuser – пользователь, под которым вы подключаетесь

192.168.1.2 – адрес сервера, к которому мы подключаемся (HQ-SRV)

-p 2024 – порт, по которому мы подключаемся (мы заменили со стандартного 22 на 2024)

Проделываем все тоже самое и на сервере BR-SRV.

Сервис безопасного удаленного доступа настроен.

# МОДУЛЬ №2

## Настройка доменного контроллера Samba на машине BR-SRV.

Перед настройкой самого контроллера домена удалим службу bind с нашего сервера:

apt-get remove bind

Переходим к настройке BR-SRV:

Проверьте, что /etc/resolv.conf хранит запись:

nameserver 8.8.8.8

Теперь ставим долгожданную службу samba на BR-SRV:

apt-get update

apt-get install task-samba-dc

Приводим /etc/resolv.conf к следующему виду:

nameserver 192.168.1.2

Это нужно сделать обязательно, т.к. при установке Samba как доменного контроллера, будет ещё использоваться DNS-сервер. А у нас уже есть DNS-сервер, и это – HQ-SRV (ведь это его адрес), вот он и будет использоваться для разрешения доменных имен.

Теперь удалим конфиг smb.conf, чтобы он не мешал при настройке службы:

rm -rf /etc/samba/smb.conf

Проверяем, что установлено полное доменное имя у BR-SRV:

hostname -f

Если запись не соответствует рисунку выше, то нужно его настроить:

hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo; exec bash

Настроим hosts, добавив новую запись в конец файла:

mcedit /etc/hosts

192.168.4.2	br-srv.au-team.irpo

Теперь в конфигурацию нашего DNS-сервера на HQ-SRV добавим следующую строку:

server=/au-team.irpo/192.168.4.2

Перезапускаем dnsmasq как службу:

systemctl restart dnsmasq

А теперь запускаем автонастройку доменного контроллера на BR-SRV. Если предложенные значения верны, те, что находятся в [], то нажимаем Enter, если нет, то нужно проверять предыдущие настройки.

samba-tool domain provision

AU-TEAM.IRPO

AU-TEAM

dc

SAMBA_INTERNAL

192.168.1.2 (Здесь вводим значение вручную)

123qweR%

После настройки должно появится такое в терминале, это значит, что всё настроено верно:

Перемещаем сгенерированный конфиг krb5.conf и включаем службу samba:

mv -f /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf

systemctl enable samba

Из-за того, что на Alt Linux могут пропадать IP-адреса после перезагрузки системы, добавим запись о перезапуске службы network и samba в crontab (именно в таком порядке), пишем в консоль:

export EDITOR=mcedit

сrontab -e

И вносим в конец файла следующие строки:

@reboot /bin/systemctl restart network

@reboot /bin/systemctl restart samba

!ВАЖНО! Оставляем ещё одну пустую строку снизу, иначе файл не станет сохраняться!

Теперь ПЕРЕЗАПУСКАЕМ машину BR-SRV:

reboot

Проверяем работу домена:

samba-tool domain info 127.0.0.1

Домен работает, у вас должно всё соответствовать картинке выше.

Теперь создадим 5 пользователей:

samba-tool user add user1.hq 123qweR%

samba-tool user add user2.hq 123qweR%

samba-tool user add user3.hq 123qweR%

samba-tool user add user4.hq 123qweR%

samba-tool user add user5.hq 123qweR%

Теперь создадим группу и поместим туда созданных пользователей:

samba-tool group add hq

samba-tool group addmembers hq user1.hq,user2.hq,user3.hq,user4.hq,user5.hq

Теперь введём клиентскую машину в домен:

Заполняем так, как показано на скриншоте ниже:

Вводим пароль, который вводили при настройке домена через samba-tool:

После ввода в домен должно появиться следующее сообщение на экране:

Перезагружаем машину HQ-CLI:

Чтобы настроить права созданных нами пользователей, нужно установить ещё один пакет на BR-SRV, но перед этим нужно подключить нужный репозиторий следующей командой:

apt-repo add rpm http://altrepo.ru/local-p10 noarch local-p10

Теперь обновляем список пакетов:

apt-get update

И можем устанавливать нужный нам пакет:

apt-get install sudo-samba-schema

Далее добавляем новую схему следующей командой:

sudo-schema-apply

Откроется следующее диалоговое окно, нажимаем yes:

Затем у нас попросит пароль от доменного администратора:

После этого должно появиться такое окно:

Далее мы создаём новое правило следующей командой (которую он сам предлагает в этом окне):

create-sudo-rule

И вносим следующие изменения (имя правила можно любое):

Имя правила	: prava_hq

sudoCommand	: /bin/cat

sudoUser		: %hq

При успешном добавлении выведет следующие строки:

Заходим под локальным пользователем на клиентской машине HQ-CLI и получаем права root:

sudo su

Обновляем список пакетов:

apt-get update

И поставим пакет admc:

apt-get install admc

Затем создаём тикет доменного администратора, чтобы получить права на редактирование правил на сервере:

kinit administrator

123qweR%

И запускаем admc:

admc

Включим дополнительные возможности через настройки:

Поменяем опцию sudoOption в созданном нами ранее правиле prava_hq (правило всегда будет находиться в OU с названием sudoers):

Новое значение будет:

!authenticate

И добавим ещё две команды в опцию sudoCommand (grep и id):

Обратите внимание, что путь до id отличается от других команд!

Теперь, чтобы работали все созданные нами правила, нужно зайти на HQ-CLI и установить дополнительные пакеты:

apt-get update

apt-get install sudo libsss_sudo

Разрешаем использование sudo:

control sudo public

Настроим конфиг sssd.conf:

mcedit /etc/sssd/sssd.conf

services = nss, pam, sudo

sudo_provider = ad

Теперь отредактируем nsswitch.conf:

mcedit /etc/nsswitch.conf

sudoers: files sss

Теперь перезагрузим нашу клиентскую машину HQ-CLI.

reboot

На данном этапе мы можем проверить настроенные нами права и правильность настроек конфигурационных файлов. Сделать мы это можем под локальной учётной записью, у которого есть права администратора, в нашем случае это просто root. А ещё мы можем открыть вторую сессию нажав сочетание клавиш:

Ctrl+Alt+F2

В дальнейшем мы можем переключаться между ними, т.к. нажатием тех же клавиш, но теперь уже с F1 мы вернемся на первую нашу сессию с графической оболочкой.

Ctrl+Alt+F1

После того как зашли на вторую сессию, логинимся под root

На всякий случай, нужно очистить кэш и удалить остаточные файлы, чтобы всё перезаписалось и применилось, для этого пишем следующие команды:

rm -rf /var/lib/sss/db/*

sss_cache -E

И перезагружаем службу sssd:

systemctl restart sssd

Теперь проверим, какие правила для sudoers получил наш доменный пользователь:

sudo -l -U user1.hq

Вернёмся в первую сессию и залогинимся под нашем доменным пользователем user1.hq и проверить настроенные права наглядно:

Ctrl+Alt+F1

sudo cat /etc/passwd | sudo grep root && sudo id root

Настройка прав для группы hq завершена!

Приступаем к следующему этапу – импортируем пользователей из таблицы Users.csv.

Для этого нам нужно скачать файл Users.csv, но на ДЭ он уже будет скачан и лежать в каталоге /opt. Мы же, для обучения, скачиваем сейчас его сами и перемещаем его в /opt. Для этого пишем следующие команды:

curl -L https://bit.ly/3C1nEYz > /root/users.zip

unzip /root/users.zip

mv /root/Users.csv /opt/Users.csv

Создаём файл import и пишем туда следующий код:

mcedit import

#!/bin/bash

csv_file=”/opt/Users.csv”

while IFS=”;” read -r firstName lastName role phone ou street zip city country password; do

if [ “$firstName” == “First Name” ]; then

continue

fi

username=”${firstName,,}.${lastName,,}”

sudo samba-tool user add “$username” 123qweR%

done < “$csv_file”

Сохраняем этот файл и выдаём ему право на выполнение и запускаем его:

chmod +x /root/import

bash /root/import

Добавляться они будут долго, но мы это сделали! Успех!

Если есть желание, проверьте, зайдя под одним из этих пользователей через клиентскую машину.

## Конфигурация файлового хранилища на HQ-SRV.

Для начала нужно создать три дополнительных диска размером 1 ГБ каждый.

Для этого жмём Ctrl+D и нажимаем кнопку создать.

Все значения выбираем по умолчанию за исключением размера, его выставляем в 1 ГБ.

Создаём остальные два таким же образом.

В итоге должно получиться так:

Теперь нам нужно их подключить к виртуальной машине HQ-SRV, для этого нужно зайти в настройки и в носителях нажать на значок жесткого диска, а затем подключим три созданных нами ранее диска.

Обратите внимание, что с контроллером, который стоит по умолчанию (IDE) не позволяет подключать больше четырех носителей, поэтому удаляем CD-привод и ставим ещё один диск.

В итоге должно получится так:

Теперь заходим в виртуальную машину и просматриваем все диски, которые мы подключили, следующей командой:

lsblk

Обратите внимание, что у вас могут отличаться названия дисков, поэтому указываем при создании названия дисков, которые мы посмотрели ранее командой lsblk!

Теперь создадим дисковый массив уровня 5 из трёх дополнительных дисков следующей командой:

mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sd[b-d]

Посмотрим статус нашего raid-массива:

cat /proc/mdstat

Сохраним конфигурацию массива в файл /etc/mdadm.conf следующей командой:

mdadm --detail -scan --verbose > /etc/mdadm.conf

Теперь создаём раздел через fdisk.

Для этого пишем следующую команду:

fdisk /dev/md0

Затем пишем n, чтобы создать раздел, прокликиваем Enter, потому что он по дефолту предлагает то, что нам нужно, а в конце пишем w, чтобы записать изменения:

Теперь создадим файловую систему, по заданию требуется ext4, создаём её следующей командой:

mkfs.ext4 /dev/md0p1

Теперь настроим автоматическое монтирование в /raid5. Добавляем следующую строку в конец файла /etc/fstab:

/dev/md0p1	/raid5		ext4	defaults	0	0

Затем создаём каталог /raid5 и монтируем ФС из /etc/fstab:

mkdir /raid5

mount -a

Заметьте, что команда не должна ничего выводить!

Теперь настроим сервер файловой системы NFS, для этого обновляем список пакетов и устанавливаем службу nfs-server следующей командой:

apt-get update

apt-get install nfs-server

Приступаем к самой настройке, создадим каталог, назначим нового владельца и группу ему и выдадим новые права:

mkdir /raid5/nfs

chown 99:99 /raid5/nfs

chmod 777 /raid5/nfs

Откроем каталог для общего доступа в сторону подсети, где находится HQ-CLI, для этого заходим в /etc/exports и пишем следующую строку в конец файла:

/raid5/nfs 192.168.2.0/28(rw,sync,no_subtree_check)

После редактирования файла применяем изменения и смотрим, что она экспортировалась:

exportfs -a

exportfs -v

Включаем и перезапускаем службу NFS:

systemctl enable nfs

systemctl restart nfs

Теперь идём монтировать этот каталог на клиенте HQ-CLI, для этого нужно:

apt-get update

apt-get install nfs-clients

Он может быть у вас уже установлен, но проверить нужно.

Теперь настроим автоматическое монтирование в каталог /mnt/nfs, но для начала создадим его:

mkdir -p /mnt/nfs

Добавляем следующую строку в конец файла /etc/fstab:

192.168.1.2:/raid5/nfs	/mnt/nfs	nfs	intr,soft,_netdev,x-systemd.automount 0 0

Монтируем ФС из файла /etc/fstab и проверяем, что она появилась в списке:

mount -a

mount -v

Теперь проверим и создадим файл с клиентской машине в каталоге /mnt/nfs, затем посмотрим на сервере, создался ли он:

touch /mnt/nfs/cock

## Настройка службы сетевого времени на базе сервиса chrony

Для его настройки на роутере HQ-RTR, обновим список пакетов и установим сам пакет:

apt update

apt install chrony

Проверим работу службы chrony и timedatectl:

systemctl status chrony

timedatectl

Видим, что всё функционирует и синхронизация активна, которую мы позже уберём. Синхронизация нужна сейчас для того, чтобы мы получили самое точное время от серверов со страмумом 0 и так далее. Позже мы будем пользоваться локальным временем, которое сохранится благодаря нашему chrony на роутере, и уже он будет выступать сервером для устройств клиентов.

Теперь приступим к настройке, редактируем файл /etc/chrony/chrony.conf, введем в начало файла следующие строки и в целом приводим файл к такому виду:

local stratum 5

allow 192.168.1.0/26

allow 192.168.2.0/28

allow 172.16.5.0/28

allow 192.168.4.0/27

Файл должен выглядеть так, как на скрине, закомментировав ещё две строки, они нам нужны были только синхронизации с публичным сервером времени.

Включаем и перезапускаем службу chrony:

systemctl enable --now chrony

systemctl restart chrony

Выключаем теперь ту самую синхронизацию, оставляя, по сути, главным сервером NTP – наш роутер HQ-RTR, и проверяем ещё раз статус timedatectl:

timedatectl set-ntp 0

timedatectl

Теперь переходим к настройке клиента, в качестве него возьмём HQ-CLI, но по заданию есть ещё, но о них позже.

Перед установкой новой службы выключим chrony на HQ-CLI:

systemctl disable --now chronyd

systemctl status chronyd

Обновляем список пакетов на HQ-CLI и скачиваем службу systemd-timesyncd:

apt-get update

apt-get install systemd-timesyncd

Теперь зайдём в конфиг /etc/systemd/timesyncd.conf и отредактируем только одну строку:

NTP=192.168.1.1

Теперь включим службу systemd-timesyncd и посмотрим её статус работы:

systemctl enable --now systemd-timesyncd

timedatectl timesync-status

Видим, что стратум совпадает по заданию и всё работает. Задание выполнено.

Но есть одно НО! После перезагрузки клиентской машины HQ-CLI и вход в пользователя у вас может не появиться рабочий стол. Для этого мы заходим снова через Ctrl+Alt+F2 во второе окно и прописываем команду startx. Это заставит запуститься графическую среду.

ДЕЛАЕМ ЭТО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЫ!

Далее мы увидим следующий бред на скриншоте, на нём мы прожимаем continue:

После этого она начнёт потихоньку запускаться, но мы ещё раз перезагружаем систему через reboot и система должна вновь нормально запуститься:

Вуаля, всё успешно, и дата на месте, и графическая среда!

Настроим теперь BR-RTR, удаляем пакеты ntp, chrony, если они есть:

apt purge ntp

apt purge chrony

На Астре по умолчанию должна быть установлена служба systemd-timesyncd, но если её нет, то установите:
apt update

apt install systemd-timesyncd

Настроим также его конфиг в /etc/systemd/timesyncd.conf:

NTP=172.16.4.2

Теперь включим службу systemd-timesyncd и готово:

systemctl enable --now systemd-timesyncd

На остальных клиентах нужно проделать тоже самое, исходя из документа остались - HQ-SRV, BR-SRV (настройка идентична клиенту HQ-CLI, поэтому клик).

Но помните, что NTP для BR-SRV – это внешний IP-адрес HQ-RTR, то-есть 172.16.4.2.

## Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV

Для начала проверим, обновлены ли у нас списки пакетов и затем попробуем установить ansible:

apt-get update

apt-get install ansible

Далее нам нужен рабочий каталог для нашего ansible, который может быть уже создан, НО если нет, то создадим его следующей командой:

mkdir /etc/ansible

У нас он уже создан, и там же находится нужный нам файл hosts, тоже уже созданный, НО в случае его отсутствия, нужно также его создать:

mcedit /etc/ansible/hosts

Теперь нам нужно написать следующие строки в файл hosts:

hq-srv ansible_host=sshuser@192.168.1.2 ansible_port=2024

hq-cli ansible_host=sshuser@192.168.2.5 ansible_port=2024 (у вас может быть другой адрес)

hq-rtr ansible_host=net_admin@192.168.1.1 ansible_port=22

br-rtr ansible_host=net_admin@192.168.4.1 ansible_port=22

И настроим в каталоге /etc/ansible файл ansible.cfg:

mcedit /etc/ansible/ansible.cfg

Добавим под строку [defaults] ещё одну:

ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3

Но, возникает другая проблема, в первом модуле мы настраивали SSH на серверах, однако маршрутизаторы HQ-RTR, BR-RTR и клиент HQ-CLI не входили в пункт по настройке. Теперь его нужно настроить сейчас, на этих устройствах, поэтому приступаем к их настройке, чтобы мы могли выполнить задание по ansible.

Первым делом настроим HQ-RTR, в ней немного отличается пакет и путь к конфигу, но в остальном всё тоже самое, сейчас увидите:

apt update

apt install ssh-server

Теперь заходим в конфигурационный файл /etc/ssh/sshd_config и вносим в него следующие строки:

Port 22

MaxAuthTries 2

AllowUsers net_admin

PermitRootLogin no

Ну и также можно создать баннер в /root/banner, как тогда у серверов:

Authorized access only (не забываем ENTER после этого предложения)

Ну и вернёмся в конфиг, внесем в строку с баннером путь до нашего файла:

Banner /root/banner

systemctl enable --now sshd

systemctl restart sshd

Так как пользователей на роутерах мы создавали ещё в первом модуле, то можно переходить к следующему этапу.

Проделываем тоже самое с BR-RTR.

Как проделали всё с роутерами, следующее, что нужно, это разобраться с HQ-CLI, на нём мы не создавали sshuser, поэтому создаем его тем же способом, что и на серверах в первом модуле. (клик)

А также настраиваем на нём саму службу ssh, как на серверах. (клик)

Теперь на BR-SRV генерируем ключи RSA, чтобы экспортировать их на машины клиенты, строку с путём и passphrase оставляем пустой:

ssh-keygen -t rsa

Копируем публичный ключ на клиентские машины, первая из них будет BR-RTR:

ssh-copy-id -p 22 net_admin@192.168.4.1

Проделываем для остальных клиентов (HQ-CLI, HQ-SRV, HQ-RTR):

ssh-copy-id -p 2024 sshuser@192.168.2.5 (Но у вас может быть другой IP, т.к. адрес он получает по DHCP)

ssh-copy-id -p 2024 sshuser@192.168.1.2

ssh-copy-id -p 22 net_admin@192.168.1.1

После этого мы можем проверить связь. Машины должны без предупреждений и ошибок отвечать pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV:

ansible all -m ping

Задание выполнено.

## Развертывание приложений в Docker на сервере BR-SRV.

Перед настройкой нам необходимо обновить список пакетов и установить docker-engine  и docker-compose:

apt-get update

apt-get install docker-engine docker-compose

И запустим службу docker:

systemctl enable --now docker

systemctl status docker

Загружаем образы следующей командой:

docker pull mediawiki

docker pull mariadb

Создаем в домашней директории пользователя файл, в качестве пользователя, которого мы создавали при установке ОС, у нас – user, а его домашний каталог – /home/user, файл называется – wiki.yml, для приложения MediaWiki:

mcedit /home/user/wiki.yml

И заполняем его следующими строками, обратите внимание, что в строках ПРОБЕЛЫ, А НЕ ТАБУЛЯЦИЯ:

services:

mariadb:

image: mariadb

container_name: mariadb

restart: always

environment:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: 123qweR%

MYSQL_DATABASE: mediawiki

MYSQL_USER: wiki

MYSQL_PASSWORD: WikiP@ssw0rd

volumes: [ mariadb_data:/var/lib/mysql ]

wiki:

image: mediawiki

container_name: wiki

restart: always

environment:

MEDIAWIKI_DB_HOST: mariadb

MEDIAWIKI_DB_USER: wiki

MEDIAWIKI_DB_PASSWORD: WikiP@ssw0rd

MEDIAWIKI_DB_NAME: mediawiki

ports:

- "8080:80"

#volumes: [ /home/user/mediawiki/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php ]

volumes:

mariadb_data:

После всех настроек строку volumes.. мы обратно раскомментируем, убрав символ #!

Приступаем к запуску контейнера wiki.yml, в зависимости от версии compose, существует ещё одна запись, она для второй его версии:

Обычная версия:

docker-compose -f /home/user/wiki.yml up -d

Вторая версия:

docker compose -f /home/user/wiki.yml up -d

Заходим с клиента HQ-CLI на сайт после запуска контейнера:

Видим, что файл LocalSettings.php не найден, и нажимаем на complete the installation или set up the wiki.

Выбираем удобный для вас язык:

Здесь просто идём далее:

Видим строки, которые нужно заполнить:

Хост базы данных:

mariadb

Имя базы данных (без дефисов):

mediawiki

Имя пользователя базы данных:

wiki

Пароль базы данных:

WikiP@ssw0rd

Прожимаем Далее, оставляя всё как есть:

Пишем в строках следующее и выбираем пункты, как на скрине:

Название вики:

cock (можно своё название)

Ваше имя участника:

wiki

Пароль:

WikiP@ssw0rd

Нажимаем Далее:

И вот мы успешно создали базу данных:

Далее автоматически скачивается файл LocalSettings.php, который нужно переместить теперь на сервер с mediawiki, а именно на BR-SRV c HQ-CLI:

scp -P 2024 /home/user(смотрите под каким пользователем вы авторизировались до настройки)/Загрузки/LocalSettings.php sshuser@192.168.4.2:/home/sshuser/

Теперь заходим на сервер BR-SRV и перемещаем скачанный файл в /root, но перед этим удаляем то, что создалось в /root (могло и не создаваться, так даже лучше):

rm -rf /home/user/LocalSettings.php

mkdir /home/user/mediawiki

mv /home/sshuser/LocalSettings.php /home/mediawiki/

ls /home/user/mediawiki/

Раскомментируем, как и говорили ранее, строку volumes…:

Теперь перезапускаем контейнеры путём запуска контейнера ещё раз:

docker compose -f wiki.yml up -d

Проверим работу сайта, зайдем вновь через клиента HQ-CLI и увидим домашнюю страницу сайта:

## На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов

Пробросим порт 80 в порт 8080 и порт 2024 в порт 2024 на BR-SRV на маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы сервиса mediawiki и ssh, правила прописываем через консоль:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.4.1 --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.4.2:8080
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.4.1 --dport 2024 -j DNAT --to-destination 192.168.4.2:2024

Сохраняем правила, не забывайте, что у вас уже есть правила, которые мы писали ещё в первом модуле, проверьте, чтобы в этом файле сохранялись и прошлые, и новые (которые мы сейчас ввели):

iptables-save > /root/rules

Запись в crontab делать заново не нужно, т.к. правила и так там выгружаются через iptables-restore, который мы делали ещё в первом модуле.

Пробросим порт 2024 в порт 2024 на HQ-SRV на маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы сервиса ssh, правило прописываем через консоль:

iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 192.168.1.1 --dport 2024 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:2024

Сохраняем правила, не забывайте, что у вас уже есть правила, которые мы писали ещё в первом модуле, проверьте, чтобы в этом файле сохранялись и прошлые, и новое (которое мы сейчас ввели):

iptables-save > /root/rules

Запись в crontab делать заново не нужно, т.к. правила и так там выгружаются через iptables-restore, который мы делали ещё в первом модуле.

Теперь перезагружаем ОБА роутера и проверим правила путём подключения с клиента HQ-CLI по ssh к серверу BR-SRV через IP-адрес роутера BR-RTR:

ssh -p 2024 sshuser@192.168.4.1

Вуаля, всё успешно!

## Запустите сервис moodle на сервере HQ-SRV

Устанавливаем для ряд пакетов, которые будут нам нужны для работы:

apt-get update

apt-get install apache2 php8.2 apache2-mod_php8.2 mariadb-server php8.2-opcache php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl php8.2-mysqli php8.2-xml php8.2-xmlrpc php8.2-ldap php8.2-zip php8.2-soap php8.2-mbstring php8.2-json php8.2-xmlreader php8.2-fileinfo php8.2-sodium

Включаем службы httpd2 и mysqld для дальнейшей работы с ними следующей командой:

systemctl enable –now httpd2 mysqld

Теперь настроим безопасный доступ к нашей будущей базе данных с помощью команды:

mysql_secure_installation

Прожимаем просто enter, т.к. сейчас root без пароля:

Enter

Прожимаем y для задания пароля:

Y

Задаем пароль к нашему root, желательно стандартный:

123qweR%

Далее нажимаем на всё y, как на скриншоте:

Y

Теперь заходим в СУБД для создания и настройки базы данных:

mariadb -u root -p

CREATE DATABASE moodledb;

CREATE USER moodle IDENTIFIED BY ‘P@ssw0rd’;

GRANT ALL PRIVILEGES ON moodledb.* TO moodle;

FLUSH PRIVILEGES;

exit

Теперь скачаем сам мудл стабильной версии:

curl -L https://github.com/moodle/moodle/archive/refs/tags/v4.5.0.zip > /root/moodle.zip

Разархивируем его в /var/www/html/ для дальнейшей настройки:

unzip /root/moodle.zip -d /var/www/html

mv /var/www/html/moodle-4.5.0/* /var/www/html/

ls /var/www/html

Создадим новый каталог moodledata, там будут храниться данные и изменим владельца на каталогах html и moodledata:

mkdir /var/www/moodledata

chown apache2:apache2 /var/www/html

chown apache2:apache2 /var/www/moodledata

Поменяем значение параметра max_input_vars в файле php.ini:

mcedit /etc/php/8.2/apache2-mod_php/php.ini

Жмём F7 для поиска нужной нам строки и пишем туда:

max_input_vars

Раскомментируем и пишем новое значение:

max_input_vars = 5000

Удаляем стандартную страницу apache:

cd /var/www/html

ls

rm index.html

Перезапускаем службу httpd2:

systemctl restart httpd2

Теперь подключаемся с клиента HQ-CLI и начинаем настройку:

http://192.168.1.2/install.php

Жмём далее, т.к. каталог у нас уже создан:

Выбираем MariaDB в качестве драйвера базы данных:

Введём нужные данные в следующие строки:

Название базы данных:		moodledb

Пользователь базы данных:		moodle

Пароль:					P@ssw0rd

Нажимаем “Продолжить”:

Просматриваем всё ли в статус “OK” или “Проверка” и прожимаем “Продолжить”:

Дальше пойдёт процесс установки в виде такого окна, процесс этот может быть долгим, не пугайтесь:

После установки видим, что всё прошло успешно и жмём “Продолжить”:

Далее заполняем обязательные поля для создания основного администратора:

Логин:				admin

Новый пароль:			P@ssw0rd

Имя:					Администратор (можно любое)

Фамилия:				Пользователь (можно любое)

Адрес электронной почты:	test.test@mail.ru (можно любое)

И нажимаем “Обновить профиль”:

Теперь заполним ещё некоторые строки на следующем шаге:

Полное название сайта:		moodle (можно любое)

Краткое название сайта:		11 (согласно вашему рабочему месту)

Настройки местоположения:        Азия/Барнаул (согласно вашему региону)

Контакты службы поддержки:	test.test@mail.ru (можно любое)

И жмём “Сохранить изменения” в конце страницы:

И после всего нас встречает рабочий сайт moodle, смотрим, что все наши указанные параметры отображаются:

Задание успешно выполнено!

## Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на HQ-RTR

Поменяем значение wwwroot в конфигурации moodle на HQ-SRV:

mcedit /var/www/html/config.php

$CFG->wwwroot	= ‘http://moodle.au-team.irpo’;

Устанавливаем пакет nginx на HQ-RTR для дальнейшей настройки:

apt install nginx

Создаём новый конфигурационный файл proxy:

mcedit /etc/nginx/sites-available/proxy

И заполняем его следующими строками:

server {

listen 80;

server_name moodle.au-team.irpo;

location / {

proxy_pass http://192.168.1.2:80;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP  $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;

}

}

server {

listen 80;

server_name wiki.au-team.irpo;

location / {

proxy_pass http://192.168.4.2:8080;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP  $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;

}

}

Удаляем конфигурацию (default), которую создал nginx, потом включаем созданную нами ранее (proxy), путём создания символической ссылки,  а затем перезапускаем службу nginx:

rm -rf /etc/nginx/sites-available/default

rm -rf /etc/nginx/sites-enabled/default

ln -s /etc/nginx/sites-available/proxy /etc/nginx/sites-enabled

ls -la /etc/nginx/sites-enabled

systemctl restart nginx

Проверим работу нашего обратного прокси и зайдем на наши поднятые ранее сайты moodle и wiki с клиента HQ-CLI.

Настройка обратного прокси-сервера завершена.

## Удобным способом установите приложение Яндекс Браузере для организаций на HQ-CLI

Установим Яндекс Браузер на HQ-CLI через терминал командами:

apt-get update

apt-get install yandex-browser-stable

Видим, что установка завершена, теперь запустим его из меню Пуск.

Должен быть по пути:

Пуск → Интернет → Yandex Browser

При нажатии “☰” мы увидим внизу надпись “Яндекс.Браузер для организаций”, это значит, что мы установили правильную версию браузера.

Задание выполнено! Второй модуль завершён!

# МОДУЛЬ №3